Информация за 2007 год о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятия по их сокращению на 2008 год.

Выбросы загрязняющих веществ по ОАО «ОГК-2»  в 2007 году по сравнению с  2006 годом   снизились на  1,9 % и  составили 344000,526 т.

В 2007 году ОАО «ОГК-2» выполнены следующие мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

Филиал ОАО «ОГК-2»-Серовская ГРЭС

В объеме капитальных ремонтов на котлах № 2, 8 были выполнены ремонты золоулавливающих установок. В результате проделанной работы уменьшились выбросы по золе углей на 116,211 т. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снижены так же за счет изменения баланса топлива по станции  в сторону использования газа.

Проведены подготовительные работы по строительству очистных сооружений (разработка проекта, закупка оборудования, согласование точки сброса в поверхностный водный объект).

Филиал ОАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1

Выбросы снижены за счет оптимизации процессов режима горения в топке котлоагрегатов с заменой горелок на малотоксичные на блоках № 6 и 12.

Проведены ремонт гидротехнических сооружений и берегоукрепительные работы водохранилища, ремонт шламопровода,  установлены приборы контроля для  мониторинга  фактического воздействия на окружающую среду.

Филиал ОАО «ОГК-2»-Ставропольская ГРЭС

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снижены за счет изменения баланса топлива по станции  в сторону использования газа.

Мероприятия ОАО «ОГК-2» по сокращению выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу на 2008 год.

Филиал ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС

Строительство 2-х энергетических блоков   с использованием новейших существующих технологий на основе  паро-газовых установок.

Филиал ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1

Установка прямоточных, малотоксичных горелок типа ГМПВ-50 с системой газового регулирования на блоке №1.

Филиал ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС

Замена и модернизация золоуловителей  блока № 5 на современные.

Организация санитарно-защитной зоны.

Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС

Организация санитарно-защитной зоны.

* Опубликовано в Российской газете, №93(4650) от 29.04.2008г.