Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2012 году составили 377 582 тонны, что на 4,1% выше уровня прошлого года.  При этом выбросы твердых веществ  - золы твердого топлива, снизились существенно с 114 634 тонн до 93 634 тонны, что на 18,3% меньше уровня 2012 года. А выбросы газообразных веществ – выросли: диоксида серы на 17,1%, оксидов азота (в пересчете на NO2) – на 12,5%.  Такое изменение состава загрязняющих веществ объясняется изменением топливного баланса.

Снижение выбросов твердых  частиц  вызвано не только изменением баланса сжигаемого топлива, но и положительным эффектом, достигнутым в результате  выполнения мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферу, главным образом – на Троицкой ГРЭС (электрофильтры).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по ОАО «ОГК-2»

| Показатель | Выбрасывается без очистки | Поступило ЗВ на очистные сооружения всего: | Из поступивших на очистку уловлено и обезврежено | Из них утилизовано | Всего выброшено ЗВ в атмосферу за 2012 год | Всего выброшено ЗВ в атмосферу за 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего выбросы по ОГК-6, из них: | 210 294.35 | 3 584 948.17 | 3 401 946.15 | 128 851.70 | 393 296.37 | 377 582.09 |
| Твердые вещества | 16 151.37 | 3 486 011.17 | 3 387 796.10 | 128 851.70 | 114 355.83 | 118 492.80 |
| Газообразные и жидкие вещества | 209 947.84 | 98 947.00 | 14 149.43 | 0.00 | 294 745.41 | 259 389.21 |
| Диоксиды серы (SO2) | 97 863.10 | 77 666.25 | 12 349.94 | 0.00 | 163 179.41 | 139 407.24 |
| Оксид углерода (СО) | 39 385.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 385.25 | 37 761.01 |
| Оксиды азота (в пересчете на NО2) | 71 189.53 | 21 280.75 | 1 799.49 | 0.00 | 90 670.79 | 80 619.32 |

- Основные мероприятия ОАО «ОГК-2» по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2013 году

- Установка прямоточных малотоксичных горелок с системой газового регулирования в ходе реконструкции газоснабжения на 13 энергоблоке Сургутской  ГРЭС-1 (12 горелок, затраты 35,7 млн. руб.).  Цель мероприятия - снижение выбросов окислов азота в уходящих дымовых газах.

- Реконструкция газопроводов и мазутопроводов на блоках №№ 2 и 5 Новочеркасской ГРЭС.

- Проведение испытаний золоулавливающих установок блоков №№ 1-7 Новочеркасской ГРЭС.

- Проверка эффективности работы 2-х циклонов улавливания пыли склада химических реагентов Ставропольской ГРЭС.

Примером бережного отношения к природе при строительстве и эксплуатации тепловой электростанции может служить филиал - Адлерская ТЭС, олимпийский объект, введенный в эксплуатацию в конце прошлого года.